[image: image1.jpg]nnnsnnl‘l




   Decoratieve radiatoren 
 NARBONNE H

Merk
RADSON

Type
NARBONNE H

Materiaal
Hoogwaardig plaatstaal

Waterregime
aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C


Warm water tot max. 110°C

Maximale werkdruk
6 bar

Proefdruk
8 bar

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De vlakke buiselementen, uit hoogwaardig plaatstaal, hebben volgende afmetingen : 70 x 11 x 1,5 mm. Tussen de elementen zit een ruimte van 2 mm. Op de watervoerende buiselementen zijn 1 of 2 rijen convectielamellen gelast. Deze H-versie van de Narbonne heeft zijbekledingen en een bovenbekleding.

Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : muurconsoles, schroeven en pluggen. 1 blindstop en 1 ontluchtingsstop zijn reeds gemonteerd in de radiator.

ESTHETIEK

Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van de elementen horizontaal is.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

· Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Denim-water

· 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

· Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

KLEUR

De standaardkleur: RAL 9016 - wit. Andere kleuren leverbaar volgens de Radson-kleurenkaart.

MONTAGE

Aangelaste ophangstrippen op de rugzijde van de radiator voor regelbare muurconsoles. Voor Narbonne H zijn ook standconsoles beschikbaar. Deze uitvoering heeft geen aangelaste ophangstrippen.
AANSLUITINGEN

2 x G ½” BI zijdelings. De uitvoering met ingebouwd ventielgarnituur heeft 2 x G 3/4” BU onder.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie.  De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De afgiftes van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C.

De retourtemperatuur is 65°C.

De omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.


















PAGE  
Vogelsancklaan 250  B – 3520 Zonhoven  Tel. +32(0)11/81 31 41  Fax +32(0)11/81 73 78   www.radson.com 
21-04-2008

