Radiateurs décoratifs						PAGO P

Marque	RADSON

Type	PAGO P

Matériaux	Tube collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm ;

épaisseur 15/10 mm

Tube émetteur plat perpendiculaire de 70 x 11 mm ;

épaisseur 12,5/10 mm

Régime d’eau	départ : 75°C, retour : 65°C, ambiante : 20°C

Pression de service maxi	4 bar

Couleur standard	RAL 9016

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Les radiateurs sont réalisés en tubes d’acier aplatis horizontal. Dimension des éléments 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur verticaux triangulaire double, de dimension 51 x 42 x 42 mm.

- Exécution double avec double rangée d’ailettes. L’épaisseur des tôles est de

12,5 mm.

Le PAGO P est disponible en version eau chaude.

ESTHETIQUE

Ce radiateur bas est idéal pour montage devant de larges baies vitrées.

COULEUR

Revêtement peinture poudre époxy polyester RAL 9016, avec possibilité de différentes teintes suivant le nuancier en vigueur.

MONTAGE

Les radiateurs sont montés sur pieds réglables.

RACCORDEMENTS

2 x Æ 1/2" (15/21).

Bouchon purgeur, vidange, bouchon plein : Æ 1/8" (5/10).

EMBALLAGE ET PROTECTION

Livré, emballé individuellement sous plastique thermorétractable et carton épais avec protection des quatre coins.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s’ élève à 75°C.

La température de retour s’ élève à 65°C.

La température d’ ambiance est 20°C.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication : 10 ans après l'installation.